НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2

НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

ІНСТРУКЦІЯ №103

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

ПІД ЧАС РОБОТИ З ФАРБАМИ, РОЗЧИННИКАМИ ТА ЇДКИМИ РОЗЧИНАМИ

Нова Одеса, 2023р

Інструкція № 103 з техніки безпеки під час роботи з фарбами, розчинниками та їдкими розчинами

1. Загальні положення.

1.1. До робіт з фарбами, розчинниками та їдкими розчинами допускаються особи, які досягли віку 18 років, пройшли медичний огляд, вступний інструктаж, первинний інструктаж на робочому місці та навчання безпечним методам роботи. Вагітні жінки та жінки, які мають грудних дітей, до даних робіт не допускаються.

1.2. Фарбування або місцеве підфарбовування поверхонь, на яких пошкоджене фарбове покриття, проводиться з метою забезпечення захисту поверхонь від корозії згідно з вимогами нормативно-технічних документів та надання їм естетичного вигляду. Роботи з фарбування проводять ручним способом за допомогою пензля або пульверизатора із застосуванням стисненого повітря від компресора. Роботи з фарбування включають очищення поверхонь, що підлягають фарбуванню, від забруднень, зачищення поверхонь, на яких пошкоджене фарбове покриття, від корозії, обезжирювання, фарбування та сушіння згідно з вимогами техумов.

1.3. При виконанні даних робіт основним шкідливим і небезпечним фактором є токсичність матеріалів, їх парів, що проникають крізь шкіру, слизові оболонки та органи дихання.

1.4. Джерела виникнення факторів: вибухонебезпечна концентрація парів і газів, що входять до складу фарбових та їдких матеріалів, випаровування парів з фарбових, їдких розчинів та розчинників, пробій ізоляції кабелю, що живить компресор.

1.5. Дія шкідливих і небезпечних факторів: можливість вибуху і травмування, можливість отруєння парами токсичних речовин та захворювання, можливість подразнюючої дії на очі та інші органи.

1.6. Якщо роботи з фарбами, розчинниками та їдкими розчинами проводяться в приміщенні, то дане приміщення повинно бути обладнане вентиляцією, яка не допускає перевищення гранично-допустимої концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони. Приміщення, де проводяться роботи, повинно бути забезпечене миючими засобами та теплою водою.

1.7. Не допускається приготування фарбувальних сумішей з порушенням вимог інструкцій заводу-виготовлювача.

1.8. Розбавляти фарбу розчинником слід в спеціально відведеному місці, яке обладнане місцевою вентиляцією. При цьому наливати розчинник у фарбу необхідно малими порціями і використовувати посуд з металу, який не дає іскри при ударі. Заборонено залишати посуд з розчинником відкритим.

1.9. У процесі роботи з підготовки поверхонь до фарбування проводиться їх обезжирювання розчинниками, пари яких шкідливі для організму. Не допускається застосовувати розчинники, на яких немає сертифікату із зазначенням характеру шкідливих речовин.

1.10. Тару, яка звільнена від розчинників та фарбувальних матеріалів, вилучати з робочого місця в спеціально відведене для цього місце.

1.11. У місцях використання нітрофарб та інших фарбувальних матеріалів і сумішей, що утворюють вибухонебезпечні випари, заборонені дії з використанням вогню або іскроутворення. Електропроводка в цих місцях повинна бути обезструмлена або виконана у вибухобезпечному виконанні.

1.12. Тару з вибухонебезпечними матеріалами (нітрофарби тощо) під час перерв в роботі необхідно закривати кришками і відкривати інструментом, який не викликає іскроутворення.

1.13. При роботі з їдкими розчинами для попередження опіків необхідно застосовувати захисні окуляри і гумові рукавиці. Перша допомога при опіках – промити пошкоджене місце чистою водою, а потім слабким розчином оцтової або борної кислоти.

1.14. До початку виконання робіт необхідно перевірити справність інструментів та пристроїв.

1.15. Розчин фарби, який випадково пролився на підлогу, необхідно зразу ж засипати піском або опіллям, потім прибрати та винести у відведене місце.

1.16. Забороняється проводити фарбувальні роботи на неогороджених місцях, що розташовані на висоті більше 1,3 м над землею або перекриттям, в неосвітленому або затемненому місці.

1.17. У випадку недоцільності встановлення риштувань або помосту працівник при фарбуванні на висоті повинен застосовувати випробуваний запобіжний пояс. Місце закріплення запобіжного поясу вказується майстром (виконробом).

1.18. Забороняється виконувати зовнішні фарбувальні роботи на риштуваннях під час грози, ожеледиці, туману, при вітрі силою 15 м/с і більше.

1.19. Забороняється застосовувати ручний інструмент, який має сколи робочих кінців, тріщини, заусениці та гострі ребра в місцях притискання рукою.

1.20. Ємності для лаків, фарб, розчинників та інших матеріалів перед чисткою слід пропарити, промити, провітрити. Тару необхідно чистити інструментом, який виготовлений з міді, алюмінію або іншого матеріалу, який не дає іскри.

1.21. Пари речовин, що входять до складу розчинників (ацетон, бутилацетат, толуол, ксилол, хлорбензол і інші шкідливі речовини) за певних концентрацій утворюють з повітрям вибухонебезпечні суміші. Пари цих речовин та інших компонентів розчинника токсичні, подразнюють дихальні шляхи організму людини, а самі розчинники, при попаданні на шкіру, викликають шкірні захворювання. Чітке виконання санітарно-гігієнічних вимог, а також засобів особистої гігієни є гарантією безпечних методів праці. При проведенні даних робіт у разі появі нудоти, головної болі, посиніння рук або інших ознаках отруєння необхідно звернутися до лікаря, попередивши про це майстра.

1.22. В місцях проведення робіт з фарбами, розчинниками та їдкими розчинами необхідно мати водопінні вогнегасники, ящики з піском, асбестполотно.

1.23. Працівники, при виконанні робіт з фарбами, розчинниками та їдкими розчинами, забезпечуються наступними засобами індивідуального захисту:

- спецодяг,

- фартух прогумований з нагрудником,

- рукавиці гумові,

- респіратор,

- окуляри захисні.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи.

2.1. Одягнути і привести в порядок передбачений нормами спецодяг та засоби індивідуального захисту.

2.2. Одержати завдання і привести в порядок робоче місце, обладнання та інструмент. Прибрати непотрібні предмети і матеріали, звільнити проходи, пересвідчитись у відсутності відкритого вогню.

2.3. Оглянути поверхні, які необхідно фарбувати. При огляді особливу увагу звернути на наявність травмонебезпечних елементів, виключити можливість падіння важких предметів.

2.4. Робочий інструмент, посуд з фарбою, розчинниками, їдкими розчинами, допоміжні матеріали розташувати у зручному і безпечному для користування порядку, перевірити їх справність.

2.5. Підготувати необхідну кількість розчинника і фарби. Дану роботу виконувати в захисних окулярах, респіраторі та гумових рукавицях.

2.6. Перед роботою із застосуванням компресора необхідно:

2.6.1. Перевірити заземлення компресора, яке повинно бути підключене до загального контуру заземлення.

2.6.2. Впевнитися у справності робочої частини інструменту (форсунки, пістолету-розпилювача тощо).

2.6.3. Перевірити наявність та справність манометра, клем.

2.6.4. Включити інструмент тільки після установлення його в робоче положення.

2.7. Перед роботою пульверизатором перевірити надійність кріплення шлангів до інструменту і компресора.

3. Вимоги безпеки під час виконання роботи.

3.1. Роботи з видалення забруднень з поверхонь деталей або приладів із застосуванням розчинників виконувати у відведеному місці на відкритому повітрі.

3.2. Місця пошкодженого старого фарбового покриття та іржу видаляють за допомогою дротяної щітки. Роботи проводити в захисних окулярах.

3.3. Обезжирювання поверхонь деталей або приладів розчинниками (ацетон, уайтспирит) та їх фарбування проводити у відведеному місці на відкритому повітрі в захисних окулярах та гумових рукавицях.

3.4. При проведенні промивання, обезжирювання та фарбування поверхонь забороняється виконувати роботи, що супроводжуються іскроутворенням.

3.5. Переливання фарб і розчинників у дрібну тару, розведення фарб розчинниками проводити на металевому піддоні з бортами.

3.6. При фарбуванні із застосуванням стисненого повітря від компресора забороняється:

- вмикати компресор при знятому захисному кожусі;

- працювати з незаземленим корпусом компресора;

- вмикати компресор при наявності в нагнітаючій магістралі тиску повітря;

- проводити ремонт компресора при включеній напрузі живлення;

- залишати працюючий компресор без нагляду;

- перегинати шланг або зав'язувати його вузлом для припинення подачі повітря.

При перерві в роботі або виявленні несправностей механізмів слід негайно відключити подачу повітря (перекрити повітряний вентиль).

3.7. Забороняється зливати фарбові розчини в каналізацію.

3.8. При виявленні під час роботи несправностей на робочому місці, в обладнанні та в засобах захисту зупинити роботу, вимкнути обладнання. Повідомити про це керівника робіт та без його вказівки роботу не відновлювати.

4. Вимоги безпеки після закінчення роботи.

4.1. Привести в порядок робоче місце.

4.2. Прибрати банки з фарбами і розчинниками та сторонні предмети у спеціально відведене місце.

4.3. Промити в розчиннику пензлі та пульверизатор враховуючи вимоги інструкції по експлуатації пульверизатора, витерти ганчіркою від залишків фарби, покласти на зберігання в спеціально відведену металеву шафу.

4.4. Прибрати промаслений обтиральний матеріал в спеціальний ящик з кришкою.

4.5. Виключити електрообладнання, що використовувалось під час роботи.

4.6. Помити обличчя та руки теплою водою з милом, при можливості прийняти душ.

4.7. Про закінчення роботи доповісти своєму безпосередньому керівникові.

5. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях.

5.1. Всі аварійні і невідкладні роботи повинні виконуватись з дотриманням правил техніки безпеки.

5.2. При підвищеній загазованості робочого приміщення випарами розчинників, аерозолями фарб необхідно припинити роботу.

5.3. Вжити заходів з ліквідації підвищеної концентрації загазованості, включити витяжну вентиляцію.

5.4. При нездужаннях працівника вивести його з приміщення і вжити заходи з надання медичної допомоги.

5.5. У разі виникнення пожежі (ознак горіння) працівник зобов'язаний:

- припинити роботу;

- негайно повідомити про це телефоном за номером 101 пожежну охорону, при цьому необхідно назвати адресу об'єкту, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, обстановку на пожежі, наявність людей, а також вказати своє прізвище;

- вжити (по можливості) заходів по евакуації людей, гасінню (локалізації) пожежі та збереженню матеріальних цінностей;

- повідомити про пожежу керівника чи відповідну компетентну посадову особу та (або) чергового об'єкту;

- у разі необхідності викликати інші аварійно – рятувальні служби:

медичну службу за телефоном 103, при цьому вказати чітко адресу, куди повинен прибути лікар;

газорятувальну службу за телефоном 104.

5.6. Гасіння електроприладів, електроустановок, електромереж можна проводити тільки вуглекислотними та порошковими вогнегасниками. Використання пінних вогнегасників для гасіння пожеж, які виникли від електричного струму, або установок, що знаходяться під напругою, забороняється.

5.7. При загоранні фарбових матеріалів користуватися водопінними вогнегасниками.

5.8. Про кожний нещасний випадок на виробництві, працівник, свідок, який його виявив або сам потерпілий зобов'язаний терміново повідомити безпосередньо керівника робіт чи іншу посадову особу і вжити заходів для надання необхідної допомоги, при необхідності по доставці потерпілого в лікувальний заклад, зберегти до початку розслідування ситуацію на робочому місці такою, яка була на момент настання нещасного випадку, якщо це не загрожує життю і здоров'ю інших працівників і не порушує виробничого процесу, який за технологією повинен вестись безперервно.

У разі нещасних випадків для звільнення потерпілого від дії електричного струму слід негайно зняти напругу без попереднього дозволу, але з врахуванням місця знаходження потерпілого (на висоті і т.і.).

6.Завершальні положення інструкції

6.1.Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.

6.2.Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

- при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;

- за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;

- на вимогу Державної служби України з питань праці.

6.3.Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.

6.4.Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.