НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2

НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

ІНСТРУКЦІЯ №29

З ОХОРОНИ ПРАЦІ ЛАБОРАНТА

Нова Одеса, 2023р.

Інструкція №29 з охорони праці для лаборанта

1. Загальні вимоги безпеки

1.1.До самостійної роботи допускаються особи від 18 років із закінченою середньою фаховою освітою, що пройшли попередній медичний огляд і не мають протипоказання, що пройшли вступний інструктаж з охорони праці і пожежної безпеки, первинний інструктаж на робочому місці. Для роботи з електромедичними виробами й електроприладами працівник повинний мати першу групу по електробезпеці.

1.2.Щорічно працівник повинен пройти медичний огляд в обсязі і терміни, затверджені наказом директора.

1.3.Працівник зобов'язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку.

1.4.Працівник повинний бути забезпечений санітарно-гігієнічним одягом, спецодягом іншими ЗІЗ у відповідність з діючими типовими нормами і використовувати їх по призначенню.

1.5.Необхідно чітко знати і дотримувати інструкції по пожежній безпеці. Забороняється використовувати прилади з відкритими нагрівальними елементами. Про кожен нещасний випадок потерпілий чи очевидець нещасного випадку негайно повинний сповістити зав. лабораторією.

1.6.При виявленні несправного устаткування (медичного, сантехнічного, освітлювального, вентиляційного й ін.) чи відсутності засобів індивідуального захисту повідомити зав. лабораторією чи старшій мед. сестрі лабораторії.

1.7.Необхідно дотримуватись правил особистої гігієни, санітарно-гігієнічний і протиепідемічний режим.

- 8.При підйомі і переміщенні ваги гранично припустимі навантаження для жінок – 10 кг, для чоловіків – 50 кг.

- Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1.При вході в приміщення лабораторії співробітники зобов'язані залишати верхній одяг, сумки й інші особисті речі у відведеному для цього місці.

2.2.Надягти встановлену діючими нормами спец. одяг і перевірити наявність і справність ЗІЗ.

2.3.Забороняється зберігати в кишенях шпильки, скляні, що ріжуть, колючі предмети.

2.4.Переконаєтеся в справності вентиляції, перевірте освітленість робочого місця. Приточно витяжну вентиляцію у всіх приміщеннях лабораторії необхідно включати не пізніше, ніж за 5 хв до початку роботи.

2.5.Перед експлуатацією електромедичних виробів і іншого електроустаткування упевніться, що електромедичний виріб прийнятий до експлуатації при участі ведучого інженера по медичній техніці.

2.6.Прочитайте інструкцію з експлуатації заводу-виготовлювача.

2.7.Перевірте справність електроустаткування, штепсельних рознімань, рубильників, наявність заземлення.

2.8.Уникайте використання довгих шнурів і численних переходников.

- 9.При виявленні несправності електроустаткування сповістите про це зав. лабораторією. Заземлення й усунення несправностей устаткування повинне здійснюватися фахівцем.

- Вимоги безпеки під час роботи

3.1.Робоче місце повинне утримуватися в чистоті і порядку, мати достатнє освітлення.

3.2.При роботі необхідно застосовувати призначені засоби індивідуального захисту. Щоб уникнути травм не носити взуття на високому каблуці і ковзній підошві.

3.3.Вихід з лабораторії в спец. одягу заборонений.

3.4.Пити воду, зберігати і приймати їжу, користатися книгами, зберігати особисті речі дозволяється тільки в спеціально відведеному місці.

3.5.Вимоги безпеки при експлуатації електромедичних виробів і іншого електроустаткування:

3.6.Дотримуйтесь інструкції по експлуатації заводу-виготовлювача.

3.7.Забороняється залишати включене електроустаткування без догляду.

- 8.Забороняється працювати на несправному устаткуванні, з ушкодженими розніманнями, без заземлення, при знятих стінках корпуса.

  - Забороняється самим робити ремонт електромедичного й іншого електроустаткування: відкривати корпус, заміняти лампи, запобіжники, рознімання, шнури й ін. Ремонт повинен провадитися фахівцем.

  - Забороняється використовувати устаткування для не призначених для нього робіт чи у невідповідних умовах.

  - Включення і вимикання електроустаткування варто робити однією рукою, іншою в цей час не стосуватися корпусу приладу, труб парового опалення, водопроводу й інших заземлених предметів.

  - Забороняється включати електроприлади і працювати з ними, стоячи на вологій підлозі.

  - Забороняється доторкатися вологими руками до включеного устаткування, протирати його мокрою ганчіркою.

  - Не висмикувати вилку за шнур.

  - Не ставити на електроустаткування ємність з рідиною чи препаратами.

  - Електроустаткування повинне бути встановлене стійко.

  - Використання електроплиток з відкритою спіраллю забороняється.

  - По закінченні роботи з електроприладом необхідно відключити його від мережі.

  - При експлуатації холодильників не можна допускати переміщення їх без участі фахівця.

  - Для запобігання перевтоми і псування зору при мікроскопірованні і користуванні іншими оптичними приладами необхідно забезпечити правильне освітлення поля зору, передбачений для даного мікроскопа чи приладу, не закривати непрацююче око, працювати поперемінно то одним, тоо іншим оком і робити перерви в роботі при стомленні очей.

  - При експлуатації бактерицидної лампи:

  - бактерицидна лампа включається в мережу через спеціальний прилад включення,

  - застосування неекранованих ламп забороняється,

  - якщо вона знаходиться в полі зору, треба обов'язково захищати очі окулярами з простого скла,

  - опромінення бактерицидною лампою може викликати хворобливий опік обличчя і шкіри рук.

  - При експлуатації кип'ятильника дезинфекційного:

  - кип'ятильник повинен бути встановлений на непальній теплоізоляційній прокладці,

  - забороняється включати в мережу без води,

  - стежите, щоб рівень води при включеному кип'ятильнику не спускався нижче висоти борту лотка,

  - поміщайте і витягайте інструменти з кип'ятильника тільки тоді, коли він відключений від мережі.

  - При експлуатації центрифуги забороняється:

  - включати центрифугу без ротора, працювати без кришки і з відкритою кришкою центрифуги, ротор і кришка повинні бути ретельно закріплені, 3.33. відкривати кришку ротора до повної зупинки центрифуги,

  - несиметрично завантажувати ротор,

  - працювати зі скляними пробірками на частоті обертання ротора понад 4000 об./хв для ЦЛН-2 і понад 2000 об./хв – для ОС-6М,

  - застосовувати центрифугат із щільністю більшої, ніж зазначено в паспорті,

  - застосовувати саморобні плавкі вставки, пристосування, нестандартні пробірки.

  - При експлуатації рн-метра перевіряти надійність заземлення блоку мережного живлення.

  - При експлуатації термостата:

  - забороняється поміщати в камеру матеріали, що запалюються при температурі термостатування чи близької до неї,

  - забороняється підключати термостат до мережі, якщо тумблер “МЕРЕЖА” установлений у включеному положенні,

  - чищення термостата робити тільки після відключення його від мережі,

  - забороняється включати термостат у мережу без залитої до рівня інгбіровання водою,

  - акуратно звертатися з установленими на термостаті термометрами, витягати їх з посадкових місць вертикально нагору, без перекосів.

  - Контактні виводи термометра повинні бути надійно ізольовані від корпуса приладу.

  - При експлуатації сушильної шафи:

  - не доторкатися до корпусу при установці високих температур щоб уникнути опіку,

  - чищення робити тільки при відключенні від мережі.

  - Електроплити й інші нагрівальні прилади повинні бути встановлені на непальній теплоізоляційній підставці. Не допускати влучення на них кислот, лугів, розчинів солей і ін.

  - При роботі з комп'ютером:

  - Сумарний час безпосередньої роботи з комп'ютером не повинне перевищувати 6 годин у зміну.

  - Дотримувати регламентовані перерви тривалістю 15 хвилин через щогодини роботи.

  - При роботі з їдкими і вогненебезпечними засобами:

  - Їдкі і вогненебезпечні засоби повинні зберігаються в невеликих кількостях у тягах. основний запас цих речовин зберігається в спеціальному сховищі.

  - Переливання, наповнення судин концентрированою кислотою чи лугом варто проводити піпеткою з гумовою грушею.

  - Концентровані розчини кислот повинні зберігатися в судинах із притертою пробкою.

  - Луг повинний зберігатися в закритих судинах, залитих парафіном чи заклеєних парафіноом.

  - Усі реактиви повинні мати чіткі написи.

  - Судини з летучими речовинами повинні відкриватися в момент використання. Залишати відкритими забороняється.

  - Відкривання судин з концентрованими кислотами, лугами, розчинниками і готування з них розчинів дозволяється тільки у витяжній шафі з включеною примусовою вентиляцією.

  - Луг з банки варто брати шпателем.

  - При готуванні розчинів лугів спочатку готують концентрований розчин, його титрують, виявляючи концентрацію, а потім з нього готують робочі розчини.

  - При розведенні концентрованої кислоти, щоб уникнути розбризкування, в кислоту варто додавати воду, а не навпаки.

  - Сулії з кислотами, лугами й ін. їдкими речовинами варто переносити вдвох у спеціальних шухлядах чи кошиках чи перевозити на спеціальному візку.

  - При проливанні неотруйних розчинів досить витерти поверхню столу ганчіркою, використовуючи при цьому гумові рукавички, після чого добре прополоскати ганчірку, вимити водою стіл і рукавички.

  - Якщо пролитий луг – її треба засипати піском чи обпилюваннями, потім видалити пісок чи обпилювання і залити це місце сильно розведеною соляною чи оцтовою кислотою. Після цього видалити кислоту ганчіркою, вимити стіл і рукавички водою.

  - Якщо пролита кислота – її треба засипати піском (але не обпилюваннями), потім лопатою видалити просоченої пісок і забруднене місце засипати содою. Соду також зібрати і видалити, а оброблюване місце промити великою кількістю води.

  - Категорично забороняється спільне збереження легкозаймистих, вогне - і вибухонебезпечних речовин з кислотами і лугами.

  - Вимоги безпеки при митті лабораторного посуду

  - Скляний посуд миють різними способами: очищають механічно за допомогою йоржів, потім обробляють хімічним шляхом. Занурюють у мильний содовий розчин. Розчин повинний бути гарячим чи ж посуду кип'ятять у цьому миючому розчині.

  - Перед миттям посуду хромовою сумішшю її необхідно промити водою щоб уникнути вибуху і викидання продукту реакції. При митті піпеток хромовою сумішшю, вона набирається в них за допомогою гумової груші.

  - Міри безпеки при митті посуду кислотою чи лугом такі ж як і при роботі з кислотами і лугами.

  - Після миття посуд необхідно промити великою кількістю води, тому що миючі розчини можуть дати при змішуванні небезпечні з'єднання.

  - Лабораторний посуд, що містить розчини їдких речовин, щоб уникнути опіків пальців рук варто мити в гумових рукавичках.

  - Відібрані гарячі рідини (відходи) збирають у герметично закриваючу тару і передають для регенерації чи знищення. Спуск у каналізацію забороняється.

  - Вимоги безпеки при проведенні досліджень з інфекційним матеріалом.

  - Особисті речі зберігати тільки в спеціально відведених для цього місцях.

  - Обов'язково використовувати ЗІЗ.

  - Ретельно виконувати правила особистої гігієни: дезінфікувати і мити руки з милом усякий раз при виході з приміщень, перед їжею і зміні роботи (дезинфікуючі розчини: 2% розчин перекису водню, 70об етиловий спирт).

  - При роботі з кров'ю пацієнтів користатися тільки автоматичними піпетками.

  - При забрудненні кров'ю спецодягу чи робочого місця, треба запрати одяг, вимити стіл і руки 3% перекисом водню.

  - Для дезінфекції різних лабораторних об'єктів у роботі користатися 1 - 3% розчином хлораміну чи аналитом, автоклавуванням і кип'ятінням. Поточне прибирання приміщень лабораторії проводити тільки з застосуванням дез. розчинів.

  - Повітря в приміщенні боксів періодично повинне піддаватися дезінфекції за допомогою бактерицидних ламп.

З метою безпеки в приміщенні лаборатрии забороняється:

    - Залишати без догляду запалені спиртівки і включені електронагрівальні прилади, тримати поблизу палаючих спиртівок вату, марлю, спирт і ін. легкозаймисті речовини.

    - Забирати випадково пролиті вогненебезпечні рідини при запалених пальниках і включених електронагрівальних приладах.

    - Наливати в палаючу спиртівку спирт, користатися спиртівкою, що не має металевої трубки і шайби для ґнота.

    - Тримати голову під тягою при роботі у витяжній шафі.

    - Пробувати на смак і вдихати невідомі речовини.

    - Нахиляти голову над судиною, у якому налита чи кипить яка-небудь рідина.

    - Зберігати і використовувати реактиви без етикеток.

    - Зберігати запаси сильнодіючих, вибухонебезпечних речовин і розчинів на робочих столах і стелажах.

    - Зберігати особистий одяг у приміщеннях лабораторії, а також нести спец. одяг додому.

    - Працювати без спеціального санітарного одягу і встановлених запобіжних пристосувань.

    - Виконувати роботи, не зв'язані з завданням і не передбачені робочими інструкціями.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1.При пожежі діяти по інструкції з пожежної безпеки.

4.2.При припиненні подачі електроенергії виключити усе включене в мережу електроустаткування. Користатися електричними ліхтарями.

4.3.З раптовою появою на корпусі електроприладу електричного струму необхідно його негайно виключити і повідомити зав. лабораторією.

4.4.При травмуванні, отруєнні і раптовому гострому захворюванні потерпілий (чи свідок події) зобов'язаний негайно сповістити про це зав. лабораторією. Потерпілому зробити першу медичну допомогу.

4.5.Персонал повинний уміти зробити першу медичну допомогу при нещасному випадку. В аптечці швидкої допомоги повинні бути відповідні медикаменти і перев'язні засоби.

4.6.У випадку бою термометра розсипану ртуть варто зібрати, зберігати під шаром води. Надалі здати у встановленому порядку.

- 7.Про аварію, що сталась, і проведених заходах щодо ліквідації аварії негайно повідомляють адміністрацію.

- Вимоги безпеки по закінченні роботи

  - Упорядкувати робоче місце.

  - Після роботи з кров'ю брудний посуд замочують у дез. розчинах.

  - Поверхня робочих столів обробляють дезинфікуючим розчином, руки обмивають 70про етиловий спирт, а потім миють у теплій воді з милом.

  - Черговий співробітник (співробітник, що останнім іде з лабораторії) зобов'язаний:

  - перевірити і закрити крани,

  - відключити від мережі електроустаткування, за винятком устаткування, що по технічному регламенті повинне функціонувати цілодобово,

  - видалити з приміщення виробничі і побутові відходи,

  - закрити вікна, кватирки, двері,

  - замкнути лабораторію на замок, ключ здати в прийомне відділення.

  - Про всі недоліки і несправності, виявлених під час роботи, повідомляти директора закладу.

6. Завершальні положення інструкції

  - Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.

  - Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

- при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;

- за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;

- на вимогу Державної служби України з питань праці.

  - Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.

  - Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.