НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2

НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

ІНСТРУКЦІЯ № 88

# З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ ДЛЯ КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ

Нова Одеса, 2023р

ІНСТРУКЦІЯ №88 З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

ДЛЯ КАБІНЕТУ БІОЛОГІЇ

- Загальні положення

Поводження з електроприладами в кабінеті (лабораторії) біології потребує великої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.

1.	У кабінеті (лабораторії)  біології треба використовувати електронагрівальне та інше електричне обладнання тільки заводського виготовлення та закритого
типу (для підтримання оптимальної температури для рослин допускається використовувати масляні обігрівачі).

При експлуатації керуватися паспортом та інструкцією заводу-виготовлювача.

2.	Усі електронагрівальні прилади під час їх експлуатації повинні мати
достатню теплоізоляцію знизу і з боку стін.

Як теплоізоляцію можна використати керамічні плити, аркушевий азбест та інші негорючі матеріали з малою теплопровідністю.

- Електроприлади, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство; вона також перевіряє захисне заземлення, електропроводку і загальний стан електромережі.

- Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до навчальних місць в кабінеті (лабораторії)  біології забороняється.

- Подачу струму через загальний рубильник до навчальних місць і вимикання його після закінчення робіт виконує тільки вчитель або особа, яка обслуговує електромережу  ліцею.

- Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під струмом на час проведення дослідів.

- Після закінчення дослідів подача струму негайно припиняється. Шафи з розподільними щитами замикають на замок.

- Вимоги до електричної мережа

Електропроводка, встановлення електрообладнання та приладів у кабінеті (лабораторії)  біології повинні відповідати вимогам діючих Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). Крім того:

1.	Усі доступні для доторкування електротехнічні  пристрої надійно ізолюють.

2.	Вмикати в мережу електроприлади потужністю до 800 Вт можна через штепсельні розетки, що застосовуються для звичайної мережі. Потужніші нагрівачі та інші прилади необхідно приєднувати до рубильників (закритого типу) або розподільних щитів.

- Розподільні щити вміщують у шафах, виготовлених з не горючих матеріалів.

- Контрольно-вимірювальні прилади монтують на щитах у місцях, які зручні для спостереження і обслуговування.

- Заземлення електрообладнання треба виконувати за інструкцією з техніки безпеки під час експлуатації електроустановок до 1000 В у школах та інших закладах освіти.

- Вмикання і вимикання всієї електромережі кабінету (лабораторії)  біології повинно здійснюватися одним загальним рубильником.

- Розетки для вмикання електронагрівальних та інших приладів розміщують на торцевому боці стола або на стіні біля навчального місця.

- Для живлення переносних електроприймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці.

- Не дозволяється підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, у стулках витяжних шаф, приладах тощо без ізоляційних трубок; залишати не захищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені; залишати без ізоляції оголені проводи; приєднувати проводи один до одного скручуванням; користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.

- У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути
електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним
вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном  - 101

2. Вимоги безпеки до початку роботи.

  - Перед увімкненням електроприладу перевірте справність розетки мережі, а також, вилку і мережевий шнур, чи не порушена ізоляція.

  - Перш ніж включити електроприлад, уважно ознайомтеся з керівництвом по експлуатації.

  - Перевірте справність електроприладів.

  - Дотримуйтесь наступних заходів безпеки:

- уникайте перегрівання, переохолодження, а також попадання вологи та пилу всередину електроприладу;

- не ставте важкі предмети на корпус;

- не загороджуйте вентиляційні отвори, вони потрібні для запобігання перегріванню;

- щоб уникнути нещасних випадків не включайте апарат при знятому корпусі — це небезпечно для життя.

  - Оглянете робоче місце, приберіть з-під ніг усе, що може перешкодити роботі, звільните проходи до устаткування.

  - Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

  - Не працюйте на несправному обладнанні.

  - Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

##### Вимоги безпеки під час виконання робіт

  - Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

  - Не дозволяється використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією.

  - Не дозволяється переносити ввімкнені електроприлади, залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади.

  - Забороняється користуватися пошкодженими розетками, зав’язувати і скручувати електропроводи.

  - Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання;

  - Дбайливо відноситися до електроустаткування:

- не кидати його, класти обережно на сухе і чисте місце на видноті, не допускаючи падіння;

- не ударяти по технічних засобах твердими предметами, не допускати попадання апарату під дію вологи.

  - При припиненні подачі струму під час роботи з електроустаткуванням або в перерві роботи від'єднати його від електромережі.

  - Особам, які використовують електроустаткуванням, забороняється:

- розбирати та робити самостійно ремонт (самого устаткування, дротів і т. ін.);

- триматися за дріт під час роботи устаткування.

  - Для уникнення пошкодження ізоляції і виникнення коротких замикань (і, як наслідок, – пожеж) не дозволяється:

  - зафарбовувати і білити шнури і проводи;

  - вішати на них будь-що і закріпляти їх за батареї опалювання чи водопровідні труби;

  - встановлювати нестандартні плавкі запобіжники;

  - довільно вбивати у стіни цвяхи і костилі, що може призвести до пошкодження прихованої ізоляції;

  - самостійно проводити ремонт мереж, електророзеток, вимикачів.

  - При попаданні вологи на устаткування негайно вимкнути від електромережі апарат, вийнявши вилку з розетки. Вологу збирайте м'якою серветкою, потім дайте можливість волозі остаточно висохнути. Лише згодом можна підключати апарат до мережі.

  - Якщо при роботі з апаратом виникла необхідність заміни запобіжника, то необхідно вийняти вилку електрошнура з розетки електромережі.

  - Забороняється висмикувати вилку електроприладу із розетки за шнур.

  - Не залишайте без нагляду працюючу апаратуру.

  - Не зав’язуйте електропроводи у вузли, не підвішуйте їх на цвяхи.

  - У процесі експлуатації не допускайте можливості ушкодження мережевого шнура та порушення його контактів у вилці.

  - При появі ознак погіршення ізоляції (пощипуванні при торканні до металевих частин) негайно відключити апарат від електромережі.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - У випадку виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на створення безпеки дітей. В першу чергу провести рятування та евакуацію.

  - Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний:

- негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини;

сповістити про пожежу адміністрацію  ліцею;

організувати зустріч пожежних підрозділів;

- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

  - При виникненні пожежі гасити пожежу слід починати з вимикання джерела струму.

  - Електроустаткування, яке горить і знаходиться під напругою, необхідно гасити вуглекислотними або порошковими вогнегасниками. Використовувати воду для гасіння забороняється.

  - При виявленні обірваного електричного дроту, звисаючого або такого, що торкається підлоги (землі), не наближатися до нього, негайно повідомити адміністрацію, залишатися на місці та попереджати інших.

  - У разі враження електричним струмом необхідно негайно відключити напругу, а при неможливості — потерпілого необхідно будь-яким з безпечних способів звільнити від дії струму.

  - При звільненні постраждалого від дії струму забороняється торкатися до нього незахищеними руками.

  - Надати потерпілому першу медичну допомогу.

  - при раптовій зупинці серця – завдати удару по грудині і почати реанімацію;

  - якщо постраждалий у стані коми, – повернути його на живіт;

  - при кровотечі – накласти джгут та пов’язку;

  - при електричних опіках і ранах – накласти стерильні пов’язки.

  - відправити потерпілого до лікарні для медичного огляду, щоб запобігти ускладнень від електротравми.

  - Про те, що сталося негайно повідомити директор  ліцею або його заступника.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Вимкнути з мережі устаткування.

  - Привести до порядку робоче місце.

  - Прибрати на місце засоби індивідуального захисту, ретельно вимити руки з милом.

  - Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях викладачі, лаборанти повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення.

  - Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

6. Завершальні положення інструкції.

6.1. Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.

6.2. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час воєнного стану умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.

6.3. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідальну особу з питань охорони праці в загальноосвітньому навчальному закладі.