НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2

НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

ІНСТРУКЦІЯ № 95

З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ У ХАРЧОБЛОЦІ

Нова Одеса, 2023р

ІНСТРУКЦІЯ №95 З ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ

у харчоблоці

- Загальні положення

Поводження з електроприладами у харчоблоці потребує великої обережності й безумовного виконання правил електробезпеки.

1.	У харчоблоці використовується електронагрівальне та інше електричне обладнання тільки заводського виготовлення та закритого типу.

При експлуатації керуватися паспортом та інструкцією заводу-виготовлювача.

2.	 Усі електронагрівальні прилади під час їх експлуатації повинні мати
достатню теплоізоляцію знизу і з боку стін.

Як теплоізоляцію можна використати керамічні плити, аркушевий азбест та інші негорючі матеріали з малою теплопровідністю.

- Електроприлади, що перебувають в експлуатації, періодично оглядає особа, відповідальна за електрогосподарство; вона також перевіряє захисне заземлення, електропроводку і загальний стан електромережі.

- Якщо є порушення в стані електромережі, подача струму до робочих місць забороняється.

- Подачу струму через загальний рубильник до робочих місць і вимикання його після закінчення робіт виконує тільки особа, яка обслуговує електромережу ліцею.

- Штепсельні розетки і встановлене обладнання можуть перебувати під струмом на час проведення практичних занять.

- Після закінчення практичних занять подача струму негайно припиняється. Шафи з розподільними щитами замикають на замок.

Електрична мережа

Електропроводка, встановлення електрообладнання та приладів у харчоблоці повинні відповідати вимогам діючих Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (ПБЕЕС). Крім того:

1.	Усі доступні для доторкування електротехнічні пристрої надійно ізолюють.

2.	Вмикати в мережу електроприлади потужністю до 800 Вт можна
через штепсельні розетки, що застосовуються для звичайної мережі.
Потужніші нагрівачі та інші прилади необхідно приєднувати до рубильників (закритого типу) або розподільних щитів.

- Розподільні щити вміщують у шафах, виготовлених з негорючих матеріалів.

- Контрольно-вимірювальні прилади монтують на щитах у місцях, які зручні для спостереження і обслуговування.

- Заземлення електрообладнання треба виконувати за інструкцією з техніки безпеки під час експлуатації електроустановок до 1000 В у школах та інших закладах освіти (кожний з металевих корпусів електроприладів  під’єднується до внутрішнього контуру системи заземлення).

- Вмикання і вимикання всієї електромережі харчоблоку повинно здійснюватися одним загальним рубильником.

- Розетки для вмикання електронагрівальних та інших приладів розміщують на торцевому боці  стола або на стіні біля навчального місця.

- Для живлення переносних електро-приймачів потрібно застосовувати гнучкі проводи, спеціально призначені для цієї мети, з урахуванням можливих механічних дій. Жили зазначених проводів повинні бути в спільній оболонці (забороняється використовувати подовжувачі).

- Не дозволяється підвішувати проводи на цвяхах, пропускати їх крізь отвори у стінах, без ізоляційних трубок; залишати не захищеними в місцях, де вони можуть бути пошкоджені; залишати без ізоляції оголені проводи; приєднувати проводи один до одного скручуванням; користуватися несправними штепсельними з'єднаннями, перемикачами тощо.

У разі загоряння електропроводки необхідно негайно вимкнути
електроустановку, а полум'я гасити тільки піском або вуглекислотним
вогнегасником, а при необхідності викликати пожежну службу за телефоном – 101.

2. Вимоги безпеки до початку роботи.

  - Перед увімкненням електроприладу перевірте справність розетки мережі, а також, вилку і мережевий шнур, чи не порушена ізоляція.

  - Перш ніж включити електроприлад, уважно ознайомтеся з керівництвом по експлуатації.

  - Перевірте справність електроприладів.

  - Дотримуйтесь наступних заходів безпеки:

- уникайте перегрівання, переохолодження, а також попадання вологи та пилу всередину електроприладу;

- не ставте важкі предмети на корпус;

- не загороджуйте вентиляційні отвори, вони потрібні для запобігання перегріванню;

- щоб уникнути нещасних випадків не включайте апарат при знятому корпусі — це небезпечно для життя.

  - Оглянете робоче місце, приберіть з-під ніг усе, що може перешкодити роботі, звільните проходи до устаткування.

  - Забороняється використовувати електроприлади із пошкодженою ізоляцією, зберігати біля них рідини, які легко займаються, обгортати папером або тканиною електричні лампи.

  - Не працюйте на несправному обладнанні.

  - Перед початком роботи на електрообладнанні перевірте наявність і надійність кріплення захисних засобів і з’єднання захисного заземлення, занулення.

##### Вимоги безпеки під час виконання робіт

  - Виконуйте лише ту роботу, з якої пройшли інструктаж, не передоручайте свою роботу іншим особам.

  - Не дозволяється використовувати кабелі і проводи із пошкодженою ізоляцією.

  - Не дозволяється переносити ввімкнені електроприлади, залишати без догляду ввімкнені в електромережу нагрівальні прилади.

  - Забороняється користуватися пошкодженими розетками, зав’язувати і скручувати електропроводи.

  - Забороняється самостійно усувати несправності електромережі та електрообладнання;

  - Дбайливо відноситися до електроустаткування:

- не кидати його, класти обережно на сухе і чисте місце на видноті, не допускаючи падіння;

- не ударяти по технічних засобах твердими предметами, не допускати попадання апарату під дію вологи.

  - При припиненні подачі струму під час роботи з електроустаткуванням або в перерві роботи від'єднати його від електромережі.

  - Особам, які використовують електроустаткуванням, забороняється:

- розбирати та робити самостійно ремонт (самого устаткування, дротів і т. ін.);

- триматися за дріт під час роботи устаткування.

  - Для уникнення пошкодження ізоляції і виникнення коротких замикань (і, як наслідок, – пожеж) не дозволяється:

  - зафарбовувати і білити шнури і проводи;

  - вішати на них будь-що і закріпляти їх за батареї опалювання чи водопровідні труби;

  - встановлювати нестандартні плавкі запобіжники;

  - довільно вбивати у стіни цвяхи і костилі, що може призвести до пошкодження прихованої ізоляції;

  - самостійно проводити ремонт мереж, електророзеток, вимикачів.

  - При попаданні вологи на устаткування негайно вимкнути від електромережі апарат, вийнявши вилку з розетки. Вологу збирайте м'якою серветкою, потім дайте можливість волозі остаточно висохнути. Лише згодом можна підключати апарат до мережі.

  - Якщо при роботі з апаратом виникла необхідність заміни запобіжника, то необхідно вийняти вилку електрошнура з розетки електромережі.

  - Забороняється висмикувати вилку електроприладу із розетки за шнур.

  - Не залишайте без нагляду працюючу апаратуру.

  - Не зав’язуйте електропроводи у вузли, не підвішуйте їх на цвяхи.

  - У процесі експлуатації не допускайте можливості ушкодження мережевого шнура та порушення його контактів у вилці.

  - При появі ознак погіршення ізоляції (пощипуванні при торканні до металевих частин) негайно відключити апарат від електромережі.

- Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

  - У випадку виникнення пожежі дії працівників мають бути спрямовані на створення безпеки дітей. В першу чергу провести рятування та евакуацію.

  - Кожен працівник, який виявив пожежу або її ознаки (задимлення, запах горіння або тління різних матеріалів тощо), зобов’язаний:

- негайно повідомити про це по телефону 101 до пожежної частини;

сповістити про пожежу адміністрацію  ліцею;

організувати зустріч пожежних підрозділів;

- вжити заходів щодо гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння.

  - При виникненні пожежі гасити пожежу слід починати з вимикання джерела струму.

  - Електроустаткування, яке горить і знаходиться під напругою, необхідно гасити вуглекислотними або порошковими вогнегасниками. Використовувати воду для гасіння забороняється.

  - При виявленні обірваного електричного дроту, звисаючого або такого, що торкається підлоги (землі), не наближатися до нього, негайно повідомити адміністрацію, залишатися на місці та попереджати інших.

  - У разі враження електричним струмом необхідно негайно відключити напругу, а при неможливості — потерпілого необхідно будь-яким з безпечних способів звільнити від дії струму.

  - При звільненні постраждалого від дії струму забороняється торкатися до нього незахищеними руками.

  - Надати потерпілому першу медичну допомогу.

  - при раптовій зупинці серця – завдати удару по грудині і почати реанімацію;

  - якщо постраждалий у стані коми, – повернути його на живіт;

  - при кровотечі – накласти джгут та пов’язку;

  - при електричних опіках і ранах – накласти стерильні пов’язки.

  - відправити потерпілого до лікарні для медичного огляду, щоб запобігти ускладнень від електротравми.

  - Про те, що сталося негайно повідомити директор  ліцею або його заступника.

- Вимоги безпеки після закінчення роботи

  - Вимкнути з мережі устаткування.

  - Привести до порядку робоче місце.

  - Прибрати на місце засоби індивідуального захисту, ретельно вимити руки з милом.

  - Щоденно після закінчення занять у кабінетах, майстернях викладачі, лаборанти повинні уважно оглянути всі приміщення, які закриваються, вимкнути електроприлади, обладнання, освітлення.

  - Після закінчення роботи слід прибрати сміття, відходи та виробничі обрізки.

6. Завершальні положення інструкції.

6.1. Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.

6.2. Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час воєнного стану умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.

6.3. Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідальну особу з питань охорони праці в загальноосвітньому навчальному закладі.