НОВООДЕСЬКИЙ ЛІЦЕЙ №2

НОВООДЕСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом від 30.06.2023 р. №71-г

ІНСТРУКЦІЯ №98

З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

ПРИ РОБОТІ ПРАЦІВНИКІВ З ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ, ПРИНТЕРОМ ТА СКАНЕРОМ

НОВООДЕСЬКОГО ЛІЦЕЮ №2

Нова Одеса, 2023р

Інструкція №98 з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності при роботі працівників з персональним комп’ютером, принтером та сканером

1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ

Працівники допускаються до самостійної роботи після проходження інструктажу на робочому місці з даної професії, стажування й набуття навичок безпечних методів праці.

2. ОБЛАДНАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ З ПЕРСОНАЛЬНИМ КОМП’ЮТЕРОМ (ПК)

2.1. При виборі приміщення для розміщення робочих місць із ПК необхідно враховувати, що вікна можуть давати відблиски на екранах дисплеїв і викликати значне осліплення у користувачів, особливо в сонячні дні.

2.2. Приміщення з ПК повинно мати природне й штучне освітлення. При незадовільному освітленні знижується продуктивність праці оператора (користувача) ПК, можлива поява близькозорості, швидкої втоми.

2.3. Розміщення робочих місць оператора (користувача) ПК повинно відповідати ДСТ 22269-76 «Робоче місце оператора, взаємне розташування елементів робочих місць».

2.4. Не допускається розташування робочих місць із ПК у підвальних приміщеннях.

2.5. Робота з ВДТ і ПК вимагає від оператора значного напруження чи високої концентрації уваги, тому робочі місця слід ізолювати одне від одного перегородкою висотою 1,5-2 см.

2.6. Робочі місця з ПК рекомендується розташовувати в окремих кімнатах. У разі розташування робочих місць із ПК у залах чи приміщеннях із джерелами небезпечних шкідливих виробничих факторів, їх необхідно ізолювати в кабінеті з природним світлом і організувати повітрообмін.

2.7. Площа на одного працюючого за ПК повинна складати не менше ніж 6,0 м2, об'єм не менше ніж 20 м3.

2.8. Недопустиме розташування ПК, при якому користувач повернений обличчям або спиною до вікон кімнати чи до задньої частини ПК, у якій вмонтовано вентилятори. Приміщення з ПК для операторів (користувачів) і дисплейні класи повинні бути ізольовані від джерела шуму.

2.9. Система освітлення повинна задовольняти такі вимоги:

• освітленість на робочому місці повинна відповідати характеру зорової праці, яка визначається трьома параметрами: об'єктом розрізнення — найменший розмір об'єкта, який розглядаємо на ВДТ ПК; фоном, який характеризується коефіцієнтом відображення; контрастом яскравості об'єкта й фону;

• необхідно забезпечити достатнє рівномірне розподілення яскравості на робочій поверхні ВДТ, а також у нормах оточуючого простору;

• на робочій поверхні не повинно бути різних тіней;

• у полі зору не повинно бути прямого відблиску (підвищена яскравість поверхні, що світиться й викликає засліплення);

• величина освітленості повинна бути постійною в часі;

• слід вибирати оптимальну направленість світлового потоку й необхідний спектральний склад світла. По відношенню до світлових пройомів робочі місця повинні розташовуватися на відстані не менше ніж 2,5 м від них, щоб природне світло падало на робоче місце збоку, переважно зліва.

2.10. Штучне освітлення в приміщеннях із ПК повинно здійснюватися системою загального освітлення. У разі переважної роботи з документами (рукописи, друковані тексти та ін.) рекомендується використовувати систему комбінованого освітлення (до загального освітлення додатково встановлюється світильник місцевого освітлення). Місцеве освітлення призначено для освітлення зони розташування документів.

2.11. Штучне освітлення повинно забезпечувати на робочих місцях із ПК освітленість не нижче ніж 400-500 лк.

2.12. Як джерело світла при штучному освітленні рекомендується використовувати люмінесцентні лампи. При обладнанні відображеного освітлення в промислових і адміністративних приміщеннях можуть використовуватися металогалогенні лампи потужністю до 250 Вт. Допускається використання ламп розжарювання у світильниках місцевого освітлення.

2.13. Загальне освітлення слід виконувати у вигляді суцільних або переривчастих ліній світильників, розташованих збоку від робочих місць, переважно зліва, паралельно до лінії зору працюючих.

2.14. Для спільного освітлення можна використовувати світильники таких класів світлорозподілення: П — прямого світла; Н — переважно прямого світла; В — переважно відображеного світла. Використання світильників без розсіювачів і екрануючих перегородок забороняється.

2.15. Для запобігання засліпленості світильник місцевого освітлення повинен мати глибокий відбивач із матеріалу, що не просвічується, чи скла молочного кольору. Захисний кут відбивача, що показує міру прикриття яскравих частин лампи від очей, повинен мати не менше ніж 40°.

2.16. Зобов'язані передбачати заходи з обмеження блискучих відображень на робочій поверхні (екран, стіл, клавіатура). Зниження відблисків досягається правильним вибором типів світильників, розташуванням робочих місць по відношенню до джерел природного й штучного світла, що дають змогу зменшити яскравість, кількість і розмір відблисків на екранах ПК, які створюють умови для неспівпадання дзеркального відображення джерел, що світяться, із лінією зору працюючих.

2.17. Світлий і особливо блискучий одяг працюючих украй небажаний; усі облицювальні матеріали приміщення й робочі місця повинні бути матовими з метою зменшення коефіцієнта відображення.

2.18. Забороняється використовувати для облицювання інтер'єра приміщення з ПК полімерні матеріали (деревостружкові плити, миючі шпалери, рулонні синтетичні матеріали, шаровий паперовий пластик і ін.), які виділяють у повітря шкідливі хімічні речовини, що перевищують допустимі концентрації.

2.19. Робочі місця з ПК повинні розміщуватися від стіни з вікнами на відстані не менше ніж 2,5 м, від інших стін на відстані 2 м, відстань між столами повинна складати не менше ніж 2,5 м.

2.20. Основним обладнанням робочого місця оператора (користувача) ПК є відеотермінал, клавіатура, принтер, робочий стіл, стілець, крісло, допоміжний пюпітр, підставка для ніг).

2.21. При розміщенні елементів робочого місця слід врахувати:

• робочу позу оператора (користувача) ПК;

• простір до розміщення оператора (користувача);

• можливість огляду елементів робочого місця;

• можливість огляду простору за межами робочого місця;

• можливість ведення записів, розміщення документації й матеріалів, які використовуються оператором (користувачем).

2.22. Взаємне розміщення елементів робочого місця не повинно заважати здійсненню всіх необхідних рухів і переміщень для використання ПК, сприяти оптимальному режиму праці й відпочинку, зниженні втоми оператора (користувача).

2.23. При користуванні допоміжними пристроями під ВДТ повинна бути передбачена можливість переміщення останнього відносно вертикальної осі в межах ±30° (вправо-вліво). Для забезпечення безперебійного й швидкого вичитування інформації площину екрана ВДТ слід розміщувати в оптимальній зоні інформаційного поля в площині, перпендикулярній до нормальної лінії зору оператора (користувача), який працює. Дозволяється відхилення від цієї площини не більше ніж на 45°; допустимий кут відхилення лінії погляду від нормальної – не більше ніж 30°.

2.24. Екран ВДТ ПК повинен знаходитися від очей оператора (користувача) ПК на відстані 600-700 мм, який повинен мати гостроту зору на відстані 500 мм.

2.25. Клавіатура повинна розміщуватися так, щоб на ній було зручно виконувати роботу двома руками. Клавіатуру слід розміщувати на поверхні стола чи спеціальній підставці на відстані 100-300 мм від краю, поверненого до оператора (користувача) ПК. Кут нахилу до панелі клавіатури повинен бути в межах від 5° до 25°.

2.26. Принтер повинен бути розташований у зручному для оператора (користувача) ПК положенні так, щоб максимальна відстань до клавіш керування принтером не перевищувала довжину витягнутої руки.

2.27. Конструкція робочого стола повинна забезпечувати можливість оптимального розміщення на робочій поверхні використовуваного обладнання з урахуванням його кількості й конструкційних особливостей (розмір ВДТ, клавіатури, принтера, ПК та ін.) і характер виконаної роботи. Висота робочої поверхні стола повинна регулюватися в межах 680-800 мм, за відсутності такої можливості висота робочої поверхні добирається рівною 725 мм. Робочий стіл повинен мати простір для ніг висотою не менше ніж 600 мм, шириною не менше ніж 450 мм, на рівні витягнутих ніг — не менше ніж 650 мм.

2.28. Конструкція робочого крісла повинна відповідати вимогам ДСТ 22889-76 «Крісло людини-оператора» зі зміною № 2 ИС 7-82.

2.28.1. Крісло повинно забезпечувати користувачу фізіологічно раціональну позу, що відповідає характеру й умовам праці, і забезпечувати тривалу підтримку основної робочої пози під час роботи.

2.28.2. Крісло повинно створювати умови: для підтримки корпуса оператора (користувача) ПК у фізіологічно раціональному положенні зі збереженням природних згинів хребта; із метою зниження статичного напруження м'язів шийно-плечової області спини й запобіганню втоми у випадку зміни пози, не повинно заважати робочим рухам.

2.28.3. Крісло оператора (користувача) ПК повинно включати наступні основні елементи: сидіння, спинку й підлокітники, а також додатковий елемент — підставку для ніг.

2.28.4. У конструкції крісла повинні регулюватися висота поверхні сидіння й кут нахилу спинки, висота спинки, висота й кут нахилу підлокітників, висота й кут нахилу підставки для ніг.

2.28.5. Регулювання кожного параметру повинно бути назалежним і мати надійну фіксацію (плавну або ступінчату). Крок ступінчатого регулювання лінійних параметрів — 25-25 мм.

2.28.6. Висота поверхні сидіння повинна регулюватися в межах 400-550 мм. Ширина й глибина поверхні сидіння мають бути не менше ніж 400 мм. Поверхня сидіння має бути плоскою, передній край — закругленим. Слід передбачити можливість зміни кута нахилу поверхні від 25° вперед до 25° назад.

2.28.7. Опірна поверхня спинки стільця повинна мати висоту 300-20 мм, ширину — не менше ніж 380 мм і радіус кривизни горизонтальної площини — 400 мм. Кут нахилу спинки у вертикальній площині повинен регулюватися в межах 0-30° від вертикального положення. Відстань спинки від переднього краю сидіння повинна регулюватися в межах 260-400 мм.

2.28.8. Конструктивні й оздоблювальні матеріали крісла повинні бути міцними, вогнестійкими, нетоксичними, такими, що забезпечують у необхідних випадках можливість експлуатації в різних кліматичних умовах. Покриття сидіння, спинки, підлокітників повинні виготовлятися із пом'якшеного матеріалу, що відштовхує вологу, не електризується, з можливістю очищення від забруднень.

2.29. Робоче місце повинно бути обладнане підставкою для ніг, шириною не менше ніж 300 мм, глибиною не менше ніж 400 мм, регулювання по висоті — до 150 мм і за кутом нахилу опорної поверхні підставки — до 20°. Поверхня підставки повинна бути рифленою, мати бортик висотою 10 мм по нижньому краю.

2.30. Робоче місце оператора (користувача) ПК повинно бути оснащене легко переміщуваним пюпітром для документів, розміщеним на одному рівні з екраном і віддаленим від очей оператора (користувача) ПК на таку саму відстань, або відрізнятися від неї не більше ніж на 200 мм.

2.31. За необхідності високої концентрації уваги й виконання творчої роботи, яка вимагає значної розумової роботи, робочі місця, розміщені в дисплейних залах, бажано ізолювати спеціальними перегородками висотою 2,5-2,0 м.

2.32. Розміщення екрана ВДТ на технічному обладнанні повинно передбачати зручність зорового спостереження у вертикальній площині під кутом ±30° від нормальної лінії зору оператора (користувача) ПК.

2.33. При експлуатації ПК необхідно дотримуватися правил особистої гігієни.

2.34. У випадку аварії або виникнення пожежі, працюючий повинен вжити заходів для їх усунення, якщо це не загрожує його життю та життю оточуючих, та негайно повідомити адміністрацію.

2.35. За порушення або невиконання вимог цієї інструкції оператор (користувач) ПК несе відповідальність відповідно до діючого законодавства.

3. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ РОБОТИ

3.1. Оглянути робоче місце. Навести лад на робочому місці, упевнитися, що на ньому відсутні сторонні предмети, всі пристрої й блоки ПК під'єднані до системного блоку за допомогою роз'ємів кабелів відповідно до монтажної схеми.

3.2. Перевірте:

• справність роз'ємів кабелів електроживлення та блоків пристроїв;

• відсутність зламів і пошкоджень ізоляції проводів живлення;

• відсутність відкритих струмопровідних частин у пристроях ПК.

3.3. Підготуйте робоче місце для роботи з відеотерміналом типу «Дисплей»:

• відрегулюйте сидіння робочого стільця (крісло) на оптимально зручну відстань; кут нахилу спинки стільця повинен змінюватися в межах 90-220° до площини сидіння;

• розмістіть крісло й пристрій для відображення інформації — відеотермінал (ВДТ), так щоб кут зору на екрані ВДТ складав 25°, а відстань до екрана 600-800 мм;

•  зробіть необхідне, щоб при нормальній освітленості робочого місця пряме світло не потрапляло на екрани пристроїв.

3.4. Потрібно протерти трохи зволоженою серветкою (з бязі або марлі) клавіатуру (для зниження рівня статичної електрики), зовнішню поверхню екрана ВДТ.

3.5. Перед початком роботи необхідно враховувати, що вікна можуть давати відблиски на екранах дисплеїв і викликати засліпленість у тих, хто сидить перед ними, особливо влітку і в сонячні дні, тому природну освітленість у приміщеннях із ПК необхідно регулювати жалюзі, шторами, або іншими сонцезахисними пристроями.

3.6. Перед включенням штепсельної вилки кабелю електроживлення в розетку 220 В переконайтеся в тому, що всі вимикачі мережі на пристроях ПК вимкнені, а корпуси пристроїв заземлені (занулені).

4. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІД ЧАС РОБОТИ

4.1. Не залишайте працюючі ПК та їхні пристрої без нагляду.

4.2. Підключайте й відключайте роз'єми кабелів пристроїв ПК тільки при відключеній напрузі.

4.3. Подавайте напругу на пристрої й окремі блоки ПК тільки після ретельної перевірки надійності кріплення провідників заземлення (занулення), справності кабелів і роз'ємів мережі електроживлення.

4.4. Якщо при включенні на екрані ВДТ не з'являється ніякої інформації (екран порожній) або в центрі екрана висвічується яскрава біла смуга, його необхідно відключити й повідомити про несправність.

4.5. При виявленні запаху гару в пристроях ПК необхідно відключити апаратуру, повторно не включати й звернутися до спеціаліста з технічного обслуговування ПК.

4.6. Для профілактики порушень і підтримання працездатності оператора (користувача) ПК власником повинні бути введені додаткові регламентовані перерви для відпочинку.

У період роботи за ВДТ необхідно передбачити через кожні 40-45 хв перерви для відпочинку (3-5 хв). Середня сумарна тривалість роботи за ВДТ за день не повинна перевищувати 4 год, а за тиждень 20 год.

4.7. Сумарну тривалість роботи з ВДТ (4 год) краще розділити на дві частини й працювати по 2 год в першу й другу половини робочого дня. При використанні захисного екрана або ВДТ із зниженим випромінюванням час роботи за ВДТ може бути збільшено.

4.8. Кількість символів (або знаків на ВДТ), які опрацьовуються, не повинна перевищувати 30 тисяч за 4 год роботи.

4.9. Із метою зменшення негативного впливу монотонії доцільно застосовувати чергування операцій введення осмисленого тексту й числових даних (зміна змісту робіт), чергування редагування тексту й введення даних (зміна змісту й темпу роботи) і т. д.

4.10. Під час трудового процесу в оператора (користувача) ПК значно знижена загальна активність при локальному напруженні кистей рук. Для підтримання загального м'язового тонусу, а також профілактики кістково-м'язових порушень цід час перерв рекомендується проводити гімнастичні вправи. Для кистей рук необхідно проводити спеціальні вправи. Періодично рекомендується виконувати комплекс вправ для очей.

4.11. У випадках виникнення в працюючих із ПК зорового дискомфорту та інших неприємних суб'єктивних відчуттів, не дивлячись на дотримання санітарно-гігієнічних, ергономічних вимог, режимів праці й відпочинку, слід застосовувати індивідуальний підхід в обмеженні часу робіт із ПК й корекцію тривалості перерв для відпочинку або проводити зміну діяльності на іншу, не пов'язану з використанням ПК.

4.12. Працюючим на ПК із високим рівнем напруженості під час регламентованих перерв і в кінці робочого дня показано психологічне розвантаження в спеціально обладнаних приміщеннях (кімнатах психологічного розвантаження).

5. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ В АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЯХ

5.1. У випадку аварії електричних мереж або електрообладнання ПК від струмів короткого замикання (КЗ) і, як наслідок, можливості виникнення пожежі оператор (користувач) повинен:

• негайно припинити роботу;

• залишити небезпечну зону й вжити заходи щодо запобігання подальшого розвитку аварії (відключити електроенергію шляхом виключення загального рубильника або пакетного вимикача на електрощиті приміщення, а у випадку пожежі — і приточно-витяжну вентиляцію).

5.2. Повідомити про те, що сталося, власнику або безпосередньо керівнику ділянки, на якій сталася аварія.

5.3. При нещасних випадках надайте першу (долікарську) медичну допомогу потерпілому:

• при ураженні електричним струмом, якщо потерпілий дихає рідко й судорожно або в нього відсутні ознаки життя (не прослуховується дихання, немає пульсу, розширені зіниці очей), необхідно зробити штучне дихання і непрямий масаж серця (при цьому необхідно викликати швидку допомогу);

• при пораненні — накладіть стерильну пов'язку;

• при кровотечі — рану закрийте стерильною пов'язкою й тримайте в такому стані 3-5 хв; якщо кровотеча припинилась, закріпіть пов'язку бинтом;

• при переломах, забитих місцях, вивихах і розтягах забезпечте спокійне й зручне положення пошкодженої частини тіла, у всіх випадках після надання першої (долікарської) медичної допомоги потерпілого направте в медпункт або викличте лікаря.

5.4. З урахуванням специфіки виробництва власник зобов'язаний доповнити даний розділ можливими аварійними ситуаціями й порядком евакуації працівників.

6. ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБОТИ

6.1. Установіть у положення 2 «включено» всі тумблери (вимикачі) пристроїв, із якими ви працювали, а також перемикачі (рубильники) на електрощитах.

6.2. Відключить штепсельні вилки від розеток електроживлення.

6.3. Вимкніть вентиляцію.

6.4. Проведіть вологе прибирання робочого місця. Екран ВДТ потрібно протирати від пилу не рідше ніж однин раз за зміну. Прибирати пил з апаратури слід при відключеному електроживленні.

6.5. При експлуатації ПК у декілька змін оператор (користувач) зобов'язаний передати ПК зміннику, повідомивши йому про всі несправності, які спостерігалися за зміну, що закінчилася.

7..Завершальні положення інструкції

  - Перевірка і перегляд інструкції повинна здійснюватися не рідше одного разу на 5 років.

  - Дана інструкція повинна бути достроково переглянута в наступних випадках:

- при перегляді міжгалузевих і галузевих правил і типових інструкцій з охорони праці та техніки безпеки;

- за результатами аналізу матеріалів розслідування аварій та нещасних випадків;

- на вимогу Державної служби України з питань праці.

7.3.Якщо протягом 5 років з дня затвердження (введення в дію) даної інструкції умови не змінюються, то її дія автоматично продовжується на наступні 5 років.

7.4.Відповідальність за своєчасне внесення змін і доповнень, а також перегляд даної інструкції покладається на відповідального за охорону праці співробітника загальноосвітнього навчального закладу.